ЛИНИЯ ДЛЯ СКЛЕЙКИ И РУБКИ ЗАГОТОВКИ МЕШКА БУМАЖНОГО

Полуавтоматическая линия ПЛ-03 предназначена для  склейки и рубки заготовки мешка бумажного.

Условия эксплуатации линии предусматривает установку в закрытых, отапливаемых, вентилируемых производственных помещениях при температуре окружающей среды от +15°С до +35°С и влажности 45 - 80 %, климатическое исполнение 4,2 ГОСТ 15150-69.

Основные технические характеристики

Габариты с зонами обслуживания:

длина 12 м

ширина 4 м

высота 3,5 м

Масса – 5,5 т

Потребляемая мощность 11 кВт

Двигатель постоянного тока управляется резисторами.

Используемое сырье:

Бумага «Крафт» мешочная марок М70, М72, М75, М78.

формат бумаги применяемой на линии от 76 до 118

масса рулонов до 800 кг

диаметр втулки под вал зарядки рулона –76 мм

количество рулонов одновременно устанавливаемых на линию от 1 до 5.

Параметры производимой заготовки:

длина от 50 до 130 см

ширина от 36,5 до 58 см

Допустимые колебания линейных размеров по длине  5 мм, по ширине 3 мм.

Производительность до 10000 заготовок в час.

Количество рабочих в смене 4 человека.

Печать одноцветная флексографическая, допустимые размеры клише: длина от 1 до 1000 мм, ширина от 1 до 800 мм.

Межслоевая проклейка: продольная сплошная или прерывистая.

Устройство

Линия для склейки и рубки заготовки мешка бумажного состоит из:

Узел бобинной (рулонной) зарядки.

Узел межслоевой проклейки .

Печатная станция.

Узел нанесения клея.

Узел формирования рукава.

Устройство продольной прорубки заготовки.

Перфоратор

Тянущий узел.

Узел поперечной рубки рукава.

Выходной транспортер.

Накопитель.

ПЕРФОРАТОР

Перфоратор предназначен для нанесения перфорации на клапанный бумажный мешок.

Основные технические характеристики.

Габариты с зонами обслуживания:

длина - 2 м

ширина - 2 м

высота - 1 м

Потребляемая мощность 2,2 кВт

Масса – 90 кг.

Производительность – 12 шт в минуту.

Количество одновременно перфорируемых мешков - 1 шт.

Количество работающих 1 человек.

КЛЕЕВАРКА

ВН-03 предназначена для растворения синтетических и натуральных, неагрессивных сухих клеевых составов разрешенных для использования в условиях непосредственного контактапроцессе ручных работ по склеиванию бумажных мешков и пакетов.

Условия эксплуатации ВН-03 предусматривает установку в закрытых, вентилируемых производственных помещениях при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и влажности 45 - 80 %, климатическое исполнение 4,2 ГОСТ 15150-69.

Основные технические характеристики

Конструкция ВН-03 позволяет производить нагревание воды:

объем 0,5 м3

температурный режим от +1°С до 85°С

потребляемая мощность 9 кВт

время нагревания до 85°С составляет 3 часов.

Масса ВН-03 без воды 180 кг.

СТОЛ ДЛЯ СКЛЕЙКИ ДНА И КЛАПАНА МЕШКА БУМАЖНОГО

СМ-01 предназначен для склеивания дна открытых бумажных мешков и дна и клапана клапанных мешков.

Условия эксплуатации СМ-01 предусматривает установку в закрытых, отапливаемых, вентилируемых производственных помещениях при температуре окружающей среды от +10°С до +35°С и влажности 45 - 80 %, климатическое исполнение 4,2 ГОСТ 15150-69.

Основные технические характеристики

Назначение: склеивание дна и клапана бумажных мешков.

Габариты (с зонами обслуживания) 2,5 х 2,5 х 1,7 м.

Масса 152 кг.

Производительность 112 клапанных или 225 открытых мешков на 1 чел. за 8 часов.

Количество работающих в смену: 2 чел.